《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 黄婧婧，蔡欣彤 |  | 年级 |  | 2020级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20204237,20204187 |  | 专业、班级 |  | 计科02班，信安01班 |
| 实验名称 | 8.乘除法器的设计与实现 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2021.11.18 |  | 实验地点 |  | D1410 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 1、学习和掌握乘法器的设计与实现。 2、学习和掌握除法器的设计与实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1．8 位乘法器的设计与实现。 2．8 位除法器的设计与实现。 3．显示模块的设计与实现。 4．顶层模块的设计与实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 1.实验原理 （1）乘法器 （2）除法器 类比十进制除法，利用移位运算。将被除数前8位拼接上8位的0，除数后8位拼接上8位的0。共循环8次，每次先将被除数左移一位，类比除法运算中的向后多取一位，将被除数与除数相比，若大于等于除数，则将被除数减去除数，并在被除数最后加上1，表示这一位整除得到1，在后续一位中，得到的1也会向前移动。循环完成后，被除数前8位为余数，后8位为商。 2.输入输出设计 使用三个开关m、a_or_b、show分别实现以下功能： m=0: 乘法器 m=1: 除法器 a_or_b=0: 此时拨动开关，输入的为b的值 a_or_b=1: 此时拨动开关，输入的为a的值 show=0: 数码管上显示a、b的值 show=1: 数码管上显示结果的值。当为乘法器时，数码管以16进制显示乘法结果。当此时为除法器时，数码管的前两位以16进制显示商，后两位以16进制显示余数。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法(关键步骤、核心代码注解等） 1.乘法器模块 module multiply( input [7:0] a, // 输入a input [7:0] b, //输入b input flag, //开始信号 output [15:0] ans //结果输出 ); reg [15:0] tempa; //储存a，方便进行数据的向左移位 reg [15:0] tempb; reg [15:0] ans; integer i; always@(*) if(flag) begin //得到开始信号，进行计算 begin tempa = a; //赋值 tempb = b; ans = 16'b0; for(i=0;i<8;i=i+1) begin //8位乘法器，进行8次循环 if(tempb[0]) //判断tempb的最后一位是否为1，如果为1，则进行乘法运算，即给答案加上此时tempa的值 ans=ans+tempa; tempa=tempa << 1'b1; //tempa向左移动1位 tempb=tempb >> 1'b1; //tempb向右移动1位 end end end else begin //没有开始信号，输出0 ans=15'h0000; end endmodule 2.除法器模块 module division( input [7:0] a, input [7:0] b, input flag, output [7:0] quotient, //商 output [7:0] remainder //余数 ); reg [15:0] tempa; //储存a，方便进行移位 reg [15:0] tempb; reg [7:0] quotient; reg [7:0] remainder; integer i; always@(*) if(b==0) begin //除数为0，输出ffff quotient=8'hff; remainder=8'hff; end else if(flag) begin tempa=a; tempb={b,8'h00}; for(i=0;i<8;i=i+1) begin //8位除法器，循环8次 tempa=tempa << 1'b1; //tempa向左移动一位，模拟除法计算中向后多取一位 if(tempa>=tempb) //tempa>=tempb则进行除法运算，即tempa-tempb+1 tempa=tempa-tempb+1; //加1是因为tempa最后一位为0，之后tempa向左移位时，加上的1也会向左移位，模拟商的运算 else tempa=tempa; end quotient=tempa[7:0]; //商 remainder=tempa[15:8]; //余数 end else begin //没有开始信号，输出0 quotient=8'h00; remainder=8'h00; end endmodule 3.数码管显示模块 module hexsegs( input clk, input [15:0] s, output reg [3:0] an, output reg [6:0] segs ); reg [20:0] count=0; //计数，实现降频功能 always@(posedge clk) begin count=count+1; end reg [3:0] data=4'b0000; //显示的数值 initial begin an=4'b1110; end always@(posedge clk) //段控制 case(count[20:19]) //通过count来控制现在输出的数据和位置 2'b00: begin an=4'b1101; data=s[7:4];end 2'b01: begin an=4'b1011; data=s[11:8];end 2'b10: begin an=4'b0111; data=s[15:12];end 2'b11: begin an=4'b1110; data=s[3:0];end endcase always@(posedge clk) //位控制 case(data) //将data的值显示在数码管上 4'h0: segs=7'b000_0001; //显示0 4'h1: segs=7'b100_1111; //显示1，下同 4'h2: segs=7'b001_0010; 4'h3: segs=7'b000_0110; 4'h4: segs=7'b100_1100; 4'h5: segs=7'b010_0100; 4'h6: segs=7'b010_0000; 4'h7: segs=7'b000_1111; 4'h8: segs=7'b000_0000; 4'h9: segs=7'b000_0100; 4'ha: segs=7'b000_1000; 4'hb: segs=7'b110_0000; 4'hc: segs=7'b111_0010; 4'hd: segs=7'b100_0010; 4'he: segs=7'b011_0000; 4'hf: segs=7'b011_1000; default: segs=7'b111_1111; endcase endmodule 4.顶层模块 module top( input clk, input m, input a_or_b, //选择输入a或b input show, //选择显示a，b的值还是结果的值 input [7:0] num, //输入数据 output [6:0] segs, output [3:0] an ); reg [7:0] a=8'h00; reg [7:0] b=8'h00; reg [15:0] s; wire [15:0] mul_ans; //乘法运算结果 wire [7:0] q; //除法的商 wire [7:0] r; //除法的余数 always@(*) if(a_or_b) //选择输入a还是b的值 a=num; else b=num; always@(*) case({m,show}) //m=0为除法器，m=1为除法器，show=0显示ab的值，show=1显示结果的值 2'b00:s={a,b}; 2'b01:s=mul_ans; 2'b10:s={a,b}; 2'b11:s={q,r}; endcase multiply u0(a,b,~m,mul_ans); division u1(a,b,m,q,r); hexsegs u2(clk,s,an,segs); endmodule |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 按照提示在约束文件中加入 set_property CLOCK_DEDICATED_ROUTE FALSE [get_nets a_or_b_IBUF] 生成比特流成功 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 1.乘法器仿真 module multiply_sim( ); reg [7:0] a=8'h2a; reg [7:0] b=8'h02; reg flag=0; wire [15:0] ans; multiply u(a,b,flag,ans); initial begin #100 flag=1; #100 a=8'h01; #100 a=8'hff; #100 b=8'hff; end endmodule 2.除法器仿真 module divisionsim( ); reg [7:0] a=8'h2a; reg [7:0] b=8'h02; reg flag=0; wire [7:0] q; wire [7:0] r; division u(a,b,flag,q,r); initial begin #100 flag=1; #100 a=8'h01; #100 a=8'hff; #100 b=8'hff; #100 b=8'h00; end endmodule 3.顶层模块仿真 module top_sim( ); reg clk=0; reg m=0; reg a_or_b=0; reg show=0; reg [7:0] num=8'h0a; wire [6:0] segs; wire [3:0] an; always #20 clk=~clk; top u(clk,m,a_or_b,show,num,segs,an); initial begin #100 a_or_b=1; #20 num=8'h03; #100 show=1; #100 begin m=1;show=0;end #100 a_or_b=1; #20 num=8'hff; #100 a_or_b=0; #20 num=8'hfc; end endmodule |  |  |  |  |  |  |
| 七、小组分工情况说明 组内成员独立完成实验，遇到问题讨论交流。 本次实验报告由黄婧婧完成。 |  |  |  |  |  |  |